Betriebsanweisung

Nummer:

Stand:

nach § 14 GefStoffV

Betrieb:

Bereich:

Arbeitsplatz:

MEIKO ACTIVE Allzweckreiniger

•

•

•

•

Wasch- und Reinigungsmittel

Aggregatzustand: Flüssig

Farbe: gelb

Geruch: Zitrone

Gefahren für Mensch und Umwelt

•

•

Reaktivität: Das Produkt selbst brennt nicht.

Chemische Stabilität: Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs-

und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

•

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und

Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

Gefahr

•

•

•

•

Zu vermeidende Bedingungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid

Kohlendioxid

•

•

Verursacht schwere Augenschäden.

wassergefährdend (WGK 2)

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

•

Hinweise zum sicheren Umgang: Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt

8).

•

•

Brandschutzmaßnahmen: Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten

und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

•

•

Lagerklasse: 12 – nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen

zuzuordnen sind

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Bei der Arbeit nicht essen, trinken,

rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

Augen-/

Gesichtsschutz:

• Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

• Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Verhalten im Gefahrfall

•

•

Für Reinigung: Wasser

Für Rückhaltung: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder)

aufnehmen.

Geeignete

Löschmittel:

• Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

• Wasser

•

•

Löschpulver

Kohlendioxid (CO2)

Zusätzliche

Schutzmaßnahmen:

• Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Personen in Sicherheit bringen.

• Schutzausrüstung: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/

Gesichtsschutz tragen.

•

Einsatzkräfte: Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Maßnahmen gegen

• Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Umweltgefährdungen:

GeSi.de

MEIKO ACTIVE Allzweckreiniger, de, Seite 1 / 2

Erste Hilfe

Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

• Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und

Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/

ärztliche Hilfe hinzuziehen.

• Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15

Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

•

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam

mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach

Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Nach Verschlucken:

• Mund ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen

(Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche

Hilfe hinzuziehen.

Nach Einatmen:

• Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Weitere Hinweise:

• Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich,

Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,

getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener

Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf

Selbstschutz achten!

•

Selbstschutz des Ersthelfers: Persönliche Schutzausrüstung

verwenden.

•

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Weitere Hinweise für

den Arzt:

• Symptomatische Behandlung.

Sachgerechte Entsorgung

•

•

•

•

Abfallschlüssel Produkt: 20 01 29 *

Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

Abfallschlüssel Verpackung: 15 01 10 *

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

GeSi.de

MEIKO ACTIVE Allzweckreiniger, de, Seite 2 / 2